吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书

***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵单位参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：鲍家气田水平井气藏工程参数优化研究

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-043

研究区范围及面积：德深101区块火三段凝灰岩气藏，面积200km2

研究层位：火三段

研究目的：制定适用于鲍家气田的水平井气藏工程参数设计方案及标准，以指导凝灰岩气藏进一步规模建产、高效开发。结合完钻井试气、生产动态，利用开发地质、气藏工程及试井等技术手段，深入认识气井动态，明确不同开发参数对水平井产能影响，落实德深101井区不同断块水平井开发气藏工程参数，制定适用于鲍家气田水平井的气藏工程参数设计标准，制定并优选最合理的气田开发方案。

最高限价：28.3万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月31日

- 项目名称：小城子及伏龙泉气田老井复查及潜力评价研究

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-044

研究区范围及面积：松辽盆地南部小城子及伏龙泉气田，580km2

研究层位：泉头组、登娄库组、营城组

研究目的：以小城子和伏龙泉气田为目标区，对泉头组、登娄库组、营城组气藏，开展微观孔隙及流体识别研究，分断块分单元建立储层参数定量解释模型，同时建立定性及定量气水层识别标准，明确开发动用下限，开展220口测井二次解释，优选潜力区及潜力井，落实效益储量规模，为井位部署及综合挖潜提供依据。

最高限价：54.7万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年12月31日

- 项目名称：营城组底水气藏排水采气动态规律研究

- 项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-045

研究区范围及面积：长岭营城组火山岩气藏，面积200km2（见附图）

研究层位：长岭Ⅰ号气田营城组

研究目的：完善气水两相动态分析方法，重新落实气井、气藏水侵现状，评价水体能量、水侵速度、水侵指数，寻找有效产水预测方法，结合数值模拟合理预测编制气藏长期排采方案，综合提高气藏采收率。

最高限价：60万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年6月30日

二、实施地点:

吉林油田勘探开发研究院

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-131号的《吉林油田（油气开发）外协科技项目》框架中标项目类别,执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准

参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2020-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院

- 本次参加技术评审单位，不要求进行现场汇报，邮寄评审材料（综合评审报告）。

- *请务必于评审日期前将材料邮寄到，可以提前电话咨询联系人，以确认评审资料是否收到。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印，胶装。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审报告一起邮寄。

3、报名截止时间：2022年10月3日下午17：00。

4、评审时间：预计2022年10月10日，请参评单位务必在评审时间前将评审材料邮寄或送达到研究院东604房间。（邮寄的请电话确认联系人是否收到评审材料）

5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：按照吉林油田2022-2024年度（油气勘探技术）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按框架权重、以往业绩、技术水平及能力得分排名优先次序类推。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2

- 6、履约保证金：中标人应于合同签订前（每月25日前）提交履约保证金，履约保证金为合同金额的2%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。汇款后请联系财务人员确认，确认方式：王女士0438-6224199、6224561）

- 合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本

- 工程及服务项目服务收费：按项目结算金额的千分之二加税费收取，结算时财务部门直接在结算金额扣除。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行股份有限公司松原吉林油田支行

联系人：林冬娟，联系电话：0438-6224065  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2022年9月29日

附件1：地质地质任务书

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告

项目1名称:《鲍家气田水平井气藏工程参数优化研究》

一、工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：德深101区块火三段凝灰岩气藏，面积200km2

研究层位：火三段

立项背景：华家地区德深101井区位于德惠断陷西部构造带上，近两年在火石岭组三段凝灰岩储层采取水平井开发获得较好效果，证实华家地区火石岭组凝灰岩储层整体效益建产潜力较大，是吉林油田当前评价、建产的重点目标区。德深101井区断裂复杂，具有复杂断块，差异性含气特点，该区发育晶屑凝灰岩、角砾凝灰岩和凝灰熔岩等凝灰岩类储层，为天然气成藏提供了有利的储集空间。同时本区烃源岩相对发育，近源侧向对接是有利的富集模式。储层物性孔隙度在7-15%之间，渗透率在0.032mD～1.024mD。属于典型的中低孔、超低渗、低丰度的断层-岩性气藏。

2020-2021年针对德深101区块火石岭组共提交探明储量103.65亿方，目前研究区内针对火三段凝灰岩气藏目前共完钻水平井11口，其中9口井达到设计产量并已投产，证明了水平井具有效益开发潜力。但对于气井动态特征缺乏深入认识，产能、动态储量不确定；井位设计过程中的开发原则、井网井距以及水平段长度等相关气藏工程参数不明确，具体开发方案还需要进一步优选。

研究目的：制定适用于鲍家气田的水平井气藏工程参数设计方案及标准，以指导凝灰岩气藏进一步规模建产、高效开发。结合完钻井试气、生产动态，利用开发地质、气藏工程及试井等技术手段，深入认识气井动态，明确不同开发参数对水平井产能影响，落实德深101井区不同断块水平井开发气藏工程参数，制定适用于鲍家气田水平井的气藏工程参数设计标准，制定并优选最合理的气田开发方案。

二、主要研究内容

- 完钻井生产动态分析

①利用试气、试采及生产资料对完钻井进行动态特征分析。

②利用采气强度法、试采分析等方法，计算完钻井单井产能，明确气井产能主控因素，计算单井动静态储量，评价井控范围。

③综合采用经验方法、采气指示曲线法、临界携液流量法等多种方法，确定气井的合理配产。

④综合气井生产动态、产能评价与动态储量计算结果、合理配产等，评价气井开采效果。

- 气藏工程参数论证

①开发方式论证：明确气藏及驱动类型，制定合理开发方式。

②井网部署：结合研究区气藏特点，根据结合国内外气藏开发经验，落实研究区井网类型。

③水平段合理长度论证：参考长岭气田火山岩气藏和致密砂岩气藏的开发经验，结合本区地质情况，同时应用本区已落实的完钻井单井产能，明确不同断块单井产能与水平段长度关系，结合投资与单井极限累产，论证研究区水平井水平段合理设计长度。

④水平井排距论证：根据研究区储层条件，根据本断陷已压裂井的裂缝监测数据，考虑储层基质泄流半径，对水平井排距进行论证。

⑤单井设计产能论证：通过对完钻井单井产能的分析，结合单井水平段长度等参数，对不同断块内部署的水平井进行单井产能设计论证。

⑥水平井产水及对产能影响规律分析：研究区不同断块水平井产水量不同，结合构造、气藏类型等明确影响产水平井产水量因素；并通过完钻井生产动态分析，落实产水量对水平井产能影响规律。

⑦水平井压力变化规律分析：通过对完钻井生产动态分析，明确不同断块生产井压力变化规律，落实压降与产能递减之间关系。

3、指标预测及方案论证

①根据市场需求，并结合气藏储渗能力、驱动类型，对比国内外同类型气藏，明确研究区合理采气速度。

②根据研究区气藏类型、规模，综合采气速度，确定稳产年限。

③研究区进行整体部署，完成指标预测，形成最优方案。

三、考核指标及进度安排

时间要求：

项目时间2022年10月-2022年12月

开题2022年10月，中期检查2022年11月，终期检查2022年12月31日

考核指标：

1、完成研究区11口水平井动静态参数评价

2、形成一套水平井参数评价软件著作权

3、发表核心论文1篇

其它要求：

（1）项目研究成员需要1-2人在现场办公，在院研究时长最少1个月，因防疫或其他不可预见因素，可双方沟通商定；

（2）要求建立完善的项目运行计划和详细的进度安排，分解和细化研究任务，及时提供高质量成果；

（3）研究过程中每月月底向甲方提交当月工作完成情况表；

（4）及时将已完成研究成果与甲方项目组沟通和交流，按甲方要求进一步调整、完善，甲方可根据生产急需调整部分研究节奏；

（5）提交图件严格按照甲方规定的格式；

（6）最终成果验收前，需经研究院相关所室和项目现场验收合格后方可上会正式验收。

四、需要提交资料：

- 一套水平井参数评价软件；

- 研究成果报告及附图册；

- 相关电子工区数据库

- 项目2名称：《小城子及伏龙泉气田老井复查及潜力评价研究》

- 工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：松辽盆地南部小城子及伏龙泉气田，580km2

研究层位：泉头组、登娄库组、营城组

研究目的：以小城子和伏龙泉气田为目标区，对泉头组、登娄库组、营城组气藏，开展微观孔隙及流体识别研究，分断块分单元建立储层参数定量解释模型，同时建立定性及定量气水层识别标准，明确开发动用下限，开展220口测井二次解释，优选潜力区及潜力井，落实效益储量规模，为井位部署及综合挖潜提供依据。

- 二、主要研究内容：

- 1、基础资料整理及测井资料预处理

（1）收集整理研究区内所有井的完井、测井、分层、井史等静动态基础数据，建立工区，进行曲线标准化；

（2）收集工区内录井岩屑描述资料、岩石薄片鉴定、物性、核磁、压汞、岩电、气水分析等分析化验资料；

（3）以标准井、标志层为基础，建立针对性的曲线标准化流程，消除不同时期和不同系列测井仪器差异引起的系统误差，最终提供区内所有井的自然伽马、三孔隙度测井资料的校正标准；对岩石物理实验资料预处理，利用岩心分析的孔隙度资料与三孔隙度测井曲线对应岩心归位。

- 2、岩性识别与校正

依托本区地质分层基础，通过测井、录井、试气投产、岩心化验分析等资料，分区、分层位开展多参数岩性测井响应技术的应用，应用交会图及聚类判别分析等技术，建立常规测井资料岩性识别方法。明确各类储层测井响应特征，开展岩性识别与校正。

- 3、四性关系研究

分区分砂组系统开展研究区泉头组、登娄库组、营城组四性关系（碎屑岩）及七性关系（致密气）对比分析，结合试气、取心等资料，明确已投产井产能与厚度、岩性、电性、物性、脆性、含气性的特征关系。

- 4、储层分类评价

充分利用已有实验分析资料，分层位分岩性开展储层品质评价及储层分类工作，确定储层下限，分层位建立储层分类标准。

- 5、流体识别方法研究

分层位分岩性开展流体性质研究，利用采用交会图法、判别分析等方法，结合岩性特征和流体响应规律，建立流体定性识别标准。结合单井试气及投产情况，建立产能级别预测及分级解释标准，确定出气下限，优选潜力层。

- 6、储层各参数分布规律研究

细分层位开展孔隙度、渗透率、含气饱和度、有效厚度的分布规律研究，分砂组建立孔隙度、渗透率、含气饱和度，有效厚度平面等值线图，明确各层位储层参数平面分布特征。

- 7、剩余未动潜力分析

地质与测井结合开展老井二次解释，结合构造、沉积、储层分层开展潜力区综合评价，明确剩余未动潜力分布，并对其进行潜力区分类评价，在此基础上提出潜力井，针对研究区内新、老井，提出试气、投产建议。

- 三、考核指标及进度安排：

时间要求：

- 1、开题完成时间：2022年10月

- 2、中期检查时间：2022年11月

- 3、成果验收时间：2022年12月

考核指标：

- 1、开发井测井解释符合率达到90%以上；

- 2、分区分层为建立潜力区综合评价标准；

- 3、提出潜力井20口以上。

其他要求：

（1）项目研究成员至少5人，保证在甲方研究时间30%以上，因防疫或其他不可预见因素，可双方沟通商定；

（2）至少和相关项目组5次以上的沟通和交流，甲方可根据生产急需调整部分研究节奏；

（3）负责甲方项目组1-2人的测井解释培训工作，达到能够掌握研究方法和内容、独立完成流程的要求；

- （4）按甲方要求的软件及纸制解释综合成果图进行成图；

（5）最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后，方可进行评审会正式验收。

需提交的资料：

- 老井二次解释成果及潜力井、潜力区分布图；

- 流体识别方法技术系列和流体评价标准；

- 研究成果报告及附图册；

- 相关电子工区数据库（石文、resform）。

提交资料要求：

1 各种图件达到工业制图标准，按双狐软件成图

2 提交研究过程相关纸质、电子图表

3 图、表要求数据准确，样式美观

4 研究报告要求内容详实、技术性强

项目3名称：《营城组底水气藏排水采气动态规律研究》

- 工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：长岭营城组火山岩气藏，面积200km2（见附图）

研究层位：长岭Ⅰ号气田营城组

立项背景：长岭Ⅰ号气田营城组气藏是吉林油田松南天然气稳产的“压舱石”，产量占总体天然气产量的60%，但营城组属于裂缝底水气藏，开发十几年以来，底水不断上侵，气井、气藏产能不断下降，特别是近两年水气比急剧上升、产量递减加快。为分析水侵规律，精确制定水侵治理对策，同时评价实施效果优化排水方案，需要开展水侵及排水规律定量评价研究，明确水侵通道、排水时机及合理的排水量，编制合理开发方案，改善开发效果，提高气藏整体采收率。

研究目的：完善气水两相动态分析方法，重新落实气井、气藏水侵现状，评价水体能量、水侵速度、水侵指数，寻找有效产水预测方法，结合数值模拟合理预测编制气藏长期排采方案，综合提高气藏采收率。

- 主要研究内容：

1）明确气藏水侵状态

依托新钻井资料、测试及生产动态数据，采用多种适用性动态分析方法，明确目前气井和气藏水侵现状，评价水体能量、水侵速度、水侵指数，定量计算气井和气藏水侵量，评价气水界面上升高度；基础研究与动态分析结合，定量表征饱和度、压力空间分布。

2）气藏水侵规律研究

- 结合气藏地质特征、开采动态及水侵机理，分析单井及气藏产水、产气、压力等参数之间关系，总结不同井型、区域、开采方式下气井水侵模式，建立相关性较好的水侵规律评价方程。

3）产水量预测研究

摸索不同井型及措施产出规律、大液量排水后气藏状态变化，结合机理研究，论证产水、产气、压力等参数之间关系，重新建立产水预测方程，合理预测今后气藏气、水产出状况，并编制水侵定量评价软件。

- 水侵治理对策及排水方案制定

在水侵及排水规律研究基础上，依据气水动态关系、数值模拟水侵动态趋势，分区优化合理配产，预测合理的排水时机，开展气井、气藏合理排水量定量评价研究。分不同排水采气方案，论证最优的排水采气方式，明确不同方案条件下气藏产气能力、产水规模及采收率等关键参数，结合投资效益评价进行方案比选，达到控水、稳气双重目标，为现场配套工艺技术措施提供地质依据。

5）排水采气效果预测及跟踪调整

在整体排水方案基础上，开展排水采气动态预测，建立井组间、两套井网间动态分析模型，形成气井、气藏全生命周期排采过程参数模拟，量化评价排水采气后对气藏采收率的影响，研制系统治水预测决策软件，实现根据实时开发指标变化自动计算优化排采方案。

- 考核指标及进度安排：

时间要求：

项目时间2022年10月-2023年6月30日

开题2022年10月，中期检查2022年12月，终期检查2023年6月

考核指标：

1.形成水侵规律评价及排水采气优化方法，产气产水预测符合率90%以上；

2.开发形成一套系统治水预测决策软件；

3.撰写并发表核心期刊水侵研究相关文章1篇、编写排水对策研究专利1项。

其它要求：

1.要求乙方在甲方工作地点工作时间不低于90天（占整个项目研究时间的1/4以上），因防疫及其他不可预见因素，可双方沟通商定。

2.研究过程中每月定期向甲方提交本月工作进展情况、存在问题及下步工作安排；每季度提交工作总结多媒体及相应文字报告。

3.及时将完成的研究成果与甲方项目组沟通和交流，按甲方要求进一步调整、完善。

4.最终成果验收前，需经研究院相关所室及项目组现场验收合格后方可上会正式验收。

四、需要提交资料：

1.基础地质研究图件需矢量化(图件格式必须是双狐或Geomap图)；

2.需要提供数模工区、建立动态成果数据库；

3.研究成果报告及验收汇报多媒体；

注：以上成果均需提交电子文档，相关图件要求为矢量化图件。解释成果工区数据、解释成果文件（层位文件、断层文件等）、解释成果报告、汇报多媒体、成果图件、统计表等统一用移动硬盘拷贝后交到项目组备份。

附图：

附图1  长岭营城组气藏构造井位图

附件2

技术选商评审技术打分标准

| 项目背景分析（20分） | 地质需求、地质问题分析（15分） | 地质需求、地质问题分析准确、透彻 | 11～15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质需求、地质问题分析较准确、透彻 | 5～10 |
|  |  | 地质需求、地质问题分析基本准确 | 1~4 |
|  | 预期达到成果 （5分） | 预期成果目标适当 | 3~5 |
|  |  | 预期成果目标基本适当 | 1~2 |
|  |  | 预期成果目标不明确，达不到预期指标 | 0 |
| 研究方案及计划安排（70分 ） | 技术难点分析（15分） | 针对实际地质问题，技术难点分析准确 | 11～15 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析较准确 | 5～10 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析基本准确 | 1~4 |
|  | 技术路线 （30） | 技术路线设计严密，类似项目取得好的成果 | 20～30 |
|  |  | 技术路线较严密，类似项目取得较好的成果 | 10～19 |
|  |  | 技术路线基本严密 | 1~9 |
|  | 关键技术（15分） | 关键技术正确，实用性强，具有推广价值 | 11～15 |
|  |  | 关键技术较正确，基本能够解决实际问题 | 5～10 |
|  |  | 关键技术基本正确，基本可操作 | 1~4 |
|  | 总体计划与进度安排（10分） | 进度计划安排合理，质量控制措施科学可靠 | 7~10 |
|  |  | 进度计划安排基本合理 | 3~6 |
|  |  | 安排不很合理 | 0~2 |
| 业绩、人员技术条件（10分） | 企业业绩 （4分） | 近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得4分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效） | 2-4 |
|  |  | 没有同类项目业绩的单位为0分 | 0 |
|  | 组织机构、专业技术力量、设备设置 （6分） | 组织机构、专业技术力量和设备设置完全能满足研究需求（长期现场3人以上） | 4~6 |
|  |  | 组织机构、专业技术力量和设备基本能满足研究需求（长期现场3人以下） | 1~3 |
|  |  | 专业技术力量配备不全 | 0 |
| 总分：100 分 |  |  |  |

附件3

**项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

年   月   日

目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术选商评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的招标项目编号为为JLYT-ZBZX-2021-FW-131号的《吉林油田（油气开发）外协科技项目》框架协议的中标价格，下浮比例为xxx  %。

三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的技术选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的相关文件和处理的相关事物，我均予承认，所承诺的相关义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：2017年   月   日至     年   月  日(授权时间须涵盖项目周期)

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：

单位名称并加盖公章：

被委托人：

日期：2017年    月    日

（身份证复印件）

3、附贵单位参加吉林油田为JLYT-ZBZX-2021-FW-131号的《吉林油田（油气开发）外协科技项目》的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、吉林油田年度准入证、单位营业执照、开户许可证扫描件

5、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

技术部分

（大概提纲：参照打分标准编写）

一、项目背景分析（20分）

1、地质需求、地质问题分析

2、预期达到成果分析

二、研究方案及计划安排（70分）

1、技术难点分析

2、技术路线

3、关键技术

4、总体计划与进度安排

三、投入本项目研究人员水平、设备、业绩（10分）

1、投入人员情况

①包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

②现场服务计划安排：项目长是否专职、长期住现场人数、时间安排等…….

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 岗位描述 | 职称 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 从事类似 项目数量 | 备注（成果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、投入设备

3、企业业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等；正攻关哪些技术等…

②业绩材料

有效范围包括：2019年1月1日至今，签订同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件及其它证明材料。

近年完成的项目业绩统计表

单位：

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 金额 | 时间 | 业主名称 | 服务内 容 | 联系人 | 联系 电话 | 证明文件在评审文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第XX页至第XX页 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、承诺函

承诺函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院：

我校承诺，在《*****》项目的选商过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动与甲方合作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2018年      月       日

（单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：

1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人获授权委托人：（签字并盖章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日